Кронштейн-крепление для ноутбука в автомобиле.

Назначение изделия

Кронштейн устанавливается практически на любой болт крепления кресла в автомобиле без сверления и дополнительного крепежа и предназначен для установки на него ноутбука, монитора, фотокамеры и других устройств.

Технические характеристики

- Максимальная нагрузка: 3 кг во время движения, либо 5 кг в неподвижном автомобиле. - Материал: легкий и прочный алюминиевый сплав. - В комплекте имеются три разные угловые скобы для крепления на болт практически любого кресла автомобиля. - Габаритные размеры лотка для крепления ноутбука: 320 x 230 мм. - Вес: 1,7 кг. Телескопические трубы позволяют точно настроить высоту крепления, причем с регулируемым в диапазоне 90 градусов углом между коленами. Фиксирующие зажимы допускают поворот внутренней и внешней трубы на 360 градусов. После снятия ноутбука крепление быстро сворачивается в компактное положение, занимая минимум места в салоне. Крепеж ноутбука на лотке производится двумя ремнями с застежками-"липучками". Конструкция имеет возможность перемещения в трех плоскостях при возможности выдвижения телескопических труб до 30 см.; Для снятия кронштейна нужно около минуты.; Можно не снимать кронштейн, а свернуть, как показано на рисунке. В этом состоянии он занимает минимум места в салоне..

Комплект поставки

Инструкция по сборке

- Выкрутите болт крепления кресла, насадите на него опору, затем вкрутите болт на свое место. Внимание! Если конструкция кресла не позволяет установить опору, выполните дополнительные шаги 1.1 и 1.2.. - Выберите подходящую угловую скобу и закрепите на ней опору , используя болт винтовую гайку и шайбу, согласно рисунку слева.. - Выкрутите болт крепления кресла, вставьте угловую скобу с опорой, затем вкрутите болт на свое место.. - Вставьте опорную подставку кронштейна в опору и прочно закройте фиксирующий зажим.. - За счет ослабления и последующего затягивания круглой ручки поворотного механизма настройте высоту и угол поворота подставки кронштейна.. - За счет поворота и последующего затягивания фиксирующего зажима настройте длину подставки кронштейна и угол поворота внутренней трубы.. - После настройки нужного положения подставки кронштейна, поместите ноутбук на лоток и закрепите его ремнями..

Внимание!

- Пожалуйста, прочно затяните все винты крепления кронштейна.

- Не пользуйтесь устройством во время движения.

- Не устанавливайте кронштейн слишком высоко, чтобы не создавать препятствия при раскрытии подушки безопасности.

- Максимальная нагрузка кронштейна составляет 5 кг во время движения,  либо 10 кг в неподвижном автомобиле.

В комплекте имеется дополнительный набор крепежа для увеличения жесткости крепления кронштейна:

Возможные способы установки дополнительного крепежа:

Опорный болт должен касаться пола автомобиля, как указано на рисунке: