WiFi/IP ВИДЕОДОМОФОН KDB400

Руководство пользователя

Особенности устройства
- Возможность смотреть и говорить с абонентами через смартфон из любой точки мира

- Наличие PIR-датчика движения / функция двусторонней аудиосвязи / функция «антикражи», уведомляющая о попытке украсть вызывную панель (поддерживается не всеми моделями)

- Наличие ИК-подсветки для удобного просмотра при низком освещении

- Возможность удаленного управления электрозамком (замок в комплект не входит)

- Наличие датчика движения

- Возможность автоматической фотосъемки посетителя

- Класс влагозащиты  IP55

Технические характеристики

| Потребляемая мощность | DC/AC 9 – 16В |
| --- | --- |
| Радиус действия PIR-датчика | 2м |
| Протокол передачи данных | TCP/IP/UDP + P2P |
| Ночное видение/радиус действия ИК-подсветки | Поддерживается / 2м |
| Разрешение | 1280х720, 30 кадров в секунду 640х480, 30 кадров в секунду |
| Соединение | Ethernet – кабель, WiFi |
| Аудиосвязь | Двусторонняя |
| Операционная система | iOS, Android |
| Сигнализация | Антивандальный сигнал (не для всех моделей) |
| Объем памяти | 32 Гб (не входит в комплект) |
| Температура хранения | -10~+60 ̊С |
| Диапазон рабочих температур | -20~+60 ̊С |
| Способ подключения сигнализации | Клеммный |
| Класс защиты | IP55 |
| Беспроводной режим | IEEE802.11b/g/n |
| Видеокодек | H.264 |

Способ установки

-Вызывная панель

- Установка вызывной панели

- Высверлите отверстие для установки защитного козырька.

- Закрепите защитный козырек винтами.

- Установите TF карту памяти.

- Установите внешнюю панель в козырек.

- Зафиксируйте вызывную панель в козырьке.

Звонок

Сверка кода

Удерживайте кнопку на корпусе дверного звонка при помощи отвертки, пока не загорится красный индикатор (как показано на рисунке).

В то же время удерживайте на вызывной панели кнопку вызова, индикатор будет непрерывно мигать. Когда процедура сверки кода завершится, индикатор перестанет мигать (как показано на рисунке).

Эксплуатация

- Подключение вызывной панели к интернету

- Установите и подключите к электросети вызывную панель.

- Подключите прибор к сети интернет.

Подключение данного домофона к интернету возможно:

-  проводным путем (подсоедините один конец кабеля к роутеру, а другой конец к вызывной панели), дождитесь завершения самодиагностики вызывной панели (рис. 0);

-  при помощи беспроводных Wi-Fi сетей (используя Wi-Fi роутер в вашем доме). (Обратитесь к интерфейсу устройства).

- Подключение смартфона к системе

- Убедитесь, что мобильный телефон подключен к WiFi/3G/4G

- Просканируйте соответствующий QR-код для скачивания и установки мобильного приложения для iOS или Android (см. на последней странице)

- Присвоение ID (на примере приложения в смартфоне на операционной системе Android)

- Установите приложение

- Подключите устройство к сети.

- Подключите смартфон к системе:

Шаг 1: поиск сети WiFi и подсоединение

- Начните поиск сети WiFi и найдите сеть  (как показано на рисунке 1).

- Введите пароль и подсоедините смартфон к сети WiFi (изначальный пароль 12345678) (как показано на рисунке 2).

Шаг 2: добавление устройства в систему:

- Убедитесь, что смартфон и видеодомофон в одной локальной сети.

- Откройте программу, нажмите на кнопку добавления (как показано на рисунке 3).

- Выберите «поиск локальной сети», найдите соответствующую нажмите «подсоединиться» (как на картинках 4 и 5).

Введите имя устройства, затем введите ID пароль (оригинальный пароль 88888888).

- Нажмите на кнопку «» для сохранения устройства (как показано на рисунке 6).

- Подсоединение смартфона к сети WiFi

- Откройте мобильное приложение.

- Выберите необходимое устройство (как показано на рисунке 7).

- Выберите пункт «Изменить сеть» для поиска сети WiFi (как показано на рисунке 8).

- Выполните поиск или вручную введите адрес WiFi роутера (как показано на рисунке 9).

- Введите пароль от WIFI роутера и нажмите на кнопку «» для сохранения (как показано на рисунке 10).

- Настройка пароля

- Выберите пункт «Настройки безопасности», чтобы установить пароль.

- Настройки безопасности

- Пароль для беспроводной сети Интернет: в локальной сети подключитесь к WiFi в смартфоне, изначальный пароль 12345678.

- Пароль устройства:  добавьте устройство в приложении, изначальный пароль 88888888.

- Пароль для разблокировки устройства: пароль состоит из 4 цифр от 0 до 9, пароль нужно установить.

- Добавление удаленного устройства

-Убедитесь, что телефон имеет возможность подключения к интернету (WiFi/3G/4G)/

- Убедитесь, что видеодомофон подключен к интернету.

- Откройте программу, введите вручную ID видеодомофона и пароль в колонку добавляемого устройства и введите имя.

- Сохраните устройство.

- Описание интерфейса видеодомофона

Функции видеодомофона

- Режим просмотр (на примере мобильного телефона на операционной системе Android)

Откройте приложение, выберите устройство, нажмите на изображение для просмотра (как показано на рисунке 11).

- Функция: фотосъемка/видеозапись/двусторонняя связь.

- Удаленное открытие двери.

Нажмите на кнопку удаленного открытия двери и введите пароль (как показано на рисунке 12).

- Фотографии

Просматривайте фотографии по дате (как показано на рисунке 13) либо случайным образом, нажав на изображение (как показано на рисунке 14).

- Просмотр видео

Просматривайте видеозаписи на смартфоне. Войдите в подменю, нажмите на кнопку видео для отображения списка  видеозаписей (как показано на рисунке 15).

Нажмите на видеозапись на телефоне для просмотра (как показано на рисунке 16 и 17).

Вы также можете извлечь карту памяти из слота вызывной панели, чтобы проверить видео.

Примечание: для установки дополнительных удаленных устройств в первый раз (Android, iOS):

Название сети WiFi

Пароль от нее

Схема подключения электронного замка

- При подключении устройства к электросети коннекторы 1 и 2 имеют положительное и отрицательное напряжение соответственно.

- Подключить электронный замок к электросети и в разъем на вызывной панели.

QR коды для скачивания приложения:

Производитель: Shenzhen KIVOS Technology Co., Ltd.

Адрес: Building 4th, No 6 industrial Park, Yulv Village, Gongming Town, Guangming new District, Shenzhen,  China (Здание 4, 6-й Промышленный Парк, Новый Район Гуанмин, деревня Yulv, поселок Gongming, город Шэньчжэнь, Китай)

Тел.: +86-755-29425189